Российская Федерация

Курганская область

Муниципальное образование город Курган

ГЛАВА ГОРОДА КУРГАНА

от  «_06_»_________июня 2025_________ г. N__60-гк__

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в 15 микрорайоне, в городе Кургане

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования города Кургана, утвержденным решением Курганской городской Думы от 20.10.2010 г.                   № 215, Правилами землепользования и застройки города Кургана, утвержденными решением Курганской городской Думы от 12.12.2018 г.                № 203, постановляю:

1. Осуществить комплексное развитие незастроенной территории, площадью 347 862 кв.м, расположенной в 15 микрорайоне, в городе Кургане (далее – Территория) в границах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии Территории – 10 лет.

3. Определить основными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии Территории, следующие виды разрешенного использования земельных участков: среднеэтажная жилая застройка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, предоставление коммунальных услуг, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)), магазины, площадки для занятий спортом, благоустройство территории, бытовое обслуживание, деловое управление, общественное питание, объекты культурно-досуговой деятельности, улично-дорожная сеть, парки культуры и отдыха, обеспечение занятий спортом в помещениях.

4. Определить предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при осуществлении комплексного развития Территории:

- для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» (Ж 2) для видов разрешенного использования земельных участков «среднеэтажная жилая застройка», «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «блокированная жилая застройка», «дошкольное, начальное и среднее общее образование», «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))», «магазины», «бытовое обслуживание», «деловое управление», «общественное питание», «объекты культурно-досуговой деятельности», «обеспечение занятий спортом в помещениях»:

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство (реконструкция) зданий, строений, сооружений: - от границ земельных участков, совпадающих с красными линиями улиц и (или) территориями общего пользования, в том числе улицами, проездами - 5 метров; от границ земельных участков, совпадающих с границами смежного земельного участка - 3 метра;

- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования земельных участков «блокированная жилая застройка», «магазины», «объекты культурно-досуговой деятельности», «бытовое обслуживание», «общественное питание», «обеспечение занятий спортом в помещениях» - 3 этажа, для вида разрешенного использования земельных участков «дошкольное, начальное и среднее общее образование» - 3 этажа (в условиях плотной застройки допускается до 4 этажей), для вида разрешенного использования земельных участков «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» - 4 этажа, для вида разрешенного использования земельных участков «деловое управление» - 5 этажей, для вида разрешенного использования земельных участков «среднеэтажная жилая застройка» – 8 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для вида разрешенного использования земельных участков «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» - 30%, для вида разрешенного использования земельных участков «дошкольное, начальное, среднее общее образование» - 40%, для вида разрешенного использования земельных участков «среднеэтажная жилая застройка» - 50%, для видов разрешенного использования земельных участков «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))», «магазины», «объекты культурно-досуговой деятельности», «бытовое обслуживание», «общественное питание», «деловое управление», «обеспечение занятий спортом в помещениях» - 60%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка               не установлен;

- максимальный коэффициент строительного использования земельного участка, определяемый как отношение суммарной общей площади надземной части всех объектов капитального строительства на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к общей площади земельного участка - не подлежит установлению;

- минимальный процент площади территории, занятой зелеными насаждениями, от общей площади территории – не подлежит установлению.

5. Определить расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности Территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:

| № п/п | Наименование вида объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории |  |  | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности, метров |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Холодное водоснабжение – 5,18 м3/мес. на человека. Горячее водоснабжение – 3,38 м3/мес. на человека. |  |  | не устанавливаются |  |  |  |  |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,56 м3/сут. на человека |  |  | не устанавливаются |  |  |  |  |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Этажность/ Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц): 1 / 0,01940; 2 / 0,02010; 3 / 0,01910; 4 / 0,01860; 5 / 0,02020; 6 / 0,01890;7 / 0,01890;8 / -; 9 / 0,01800; 10 / 0,01610; 11 / -;12 и более / 0,01720. |  |  | не устанавливаются |  |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилых помещениях | Норматив потребления |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество человек, проживающих в помещениях |  |  |  |  |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные газовыми плитами | кВт.ч в месяц на человека |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
|  |  |  | 1 | 95,6 | 59,2 | 45,9 | 37,3 | 32,5 |
|  |  |  | 2 | 123,3 | 76,4 | 59,2 | 48,1 | 41,9 |
|  |  |  | 3 | 139,5 | 86,5 | 67 | 54,4 | 47,4 |
|  |  |  | 4 и более | 151 | 93,6 | 72,5 | 58,9 | 51,3 |
|  | Многоквартирные дома, оборудованные электрическими плитами | кВт.ч в месяц на человека | 1 | 154,8 | 96 | 74,3 | 60,4 | 52,6 |
|  |  |  | 2 | 182,7 | 113,3 | 87,7 | 71,2 | 62,1 |
|  |  |  | 3 | 199,7 | 123,8 | 95,9 | 77,9 | 67,9 |
|  |  |  | 4 и более | 212,1 | 131,5 | 101,8 | 82,7 | 72,1 |
|  | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливаются. |  |  |  |  |  |  |  |

6. Определить расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности Территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:

| Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности, километров |
| --- | --- | --- |
| Количество мест для хранения автотранспорта | Для видов разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка, малоэтажная многоквартирная жилая застройка - 0,5 машино-мест на 1 квартиру, блокированная жилая застройка – 1 машино-место на жилой дом, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - 1 машино-место на 50 кв.м. общей площади, магазины - 1 машино-место на 35 кв.м. общей площади, бытовое обслуживание - 1 машино-место на 15 кв.м. общей площади, для бани 1 машино-место на 6 единовременных посетителей, деловое управление - 1 машино-место на 60 кв.м. общей площади, общественное питание - 1 машино-место на 5 посадочных мест, объекты культурно-досуговой деятельности - 21 машино-место на 100 мест или единовременных посетителей, обеспечение занятий спортом в помещениях - при общей площади менее 1000 кв.м – 1 машино-место на 40 кв.м. общей площади, при общей площади 1000 кв.м и более – 1 машино-место на 55 кв.м. общей площади. | В границах земельного участка объекта |
| Ширина проезжей части | Основные проезды (к группам жилых зданий): Ширина полосы движения – 2,75 м. Число полос движения – 2. Второстепенные проезды (к отдельно стоящим жилым зданиям): Ширина полосы движения – 3,5 м. Число полос движения – 1. | В границах проектируемой территории |

7. Определить расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности Территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:

| № п/п | Наименование вида объекта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытые спортивные сооружения | 30 кв. м. общей площади на 1000 человек | в пределах жилого района (для помещений физкультурно-оздоровительных занятий - не более 500 м., для физкультурно-спортивных центров - не более 1500 метров) |
| 2 | Дошкольные организации | 64 места на 1 тыс. человек (при условии охвата в пределах 85% от возрастной группы 0 - 7 лет), 76 мест на 1 тыс. человек (охват в пределах 100%) | в пределах жилого района (не более 300 метров) |
| 3 | Общеобразовательные школы | 110 мест на 1 тыс. человек (при условии охвата 100% от возрастной группы 7 - 18 лет) | в пределах жилого района (не более 500 метров) |
| 4 | Продовольственные магазины | 100 кв.м. торговой площади на 1000 жителей | в пределах жилого района (не более 500 метров |
| 5 | Непродовольственные магазины товаров первой необходимости | 180 кв. м. торговой площади на 1000 жителей | в пределах жилого района (не более 500 метров) |
| 6 | Аптечный пункт | 1 объект на жилую группу | в пределах жилого района (не более 500 метров) |
| 7 | Отделение банка | 1 объект на жилую группу | в пределах жилого района (не более 500 метров) |
| 8 | Отделение связи | 1 объект на жилую группу | в пределах жилого района (не более 500 метров) |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.) | 2 рабочих места на 1000 жителей | в пределах жилого района (не более 500 метров) |
| 10 | Учреждения культуры | 50 кв. м. общей площади на 1000 жителей | в пределах жилого района |
| 11 | Пункт охраны порядка | 10 кв. м. общей площади на жилую группу | в пределах жилого района |

8. Определить планируемый объем строительства на Территории                   не менее 150 тыс. кв.м.

9. Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана обеспечить осуществление мероприятий по комплексному развитию Территории, предусмотренных главой 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана Юшкову Н.В.

| Глава города Кургана | А.А. Науменко |
| --- | --- |

Егорова Екатерина Анатольевна

(3522) 42-84-52 доб. 651 #

Приложение

к постановлению

Главы города Кургана

от _   06.06.   2025 г. №_60-гк_                              «О комплексном развитии незастроенной  территории, расположенной в 15 микрорайоне, в городе Кургане»

СВЕДЕНИЯ

о границах незастроенной территории, расположенной в 15 микрорайоне,

в городе Кургане, подлежащей комплексному развитию

Графическое описание местоположения границ территории

Перечень координат характерных точек границ территории

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 441497,98 | 2377629,37 |
| 2 | 441629,52 | 2377555,66 |
| 3 | 441551,14 | 2377415,07 |
| 4 | 441856,12 | 2377242,93 |
| 5 | 442218,95 | 2377892,59 |
| 6 | 441782,28 | 2378136,66 |
| 1 | 441497,98 | 2377629,37 |

______________________________________________